Universitatea Poșitehnică Timișoara

Facultatea de automatică și Calculatoare

Ușa automată cu interfon

Echipa:

Mihăilescu Flavius 4.1

Profesor:

Korodi Adrian

- Documentare.

1.1.Utilitate.

Cand vorbim de usi automate, ne gandim la siguranta si confort deplin.

Usile automate reprezinta imbinarea armonioasa a pieselor mecanice cu inteligenta componentelor electronice. Mecanismele de acest tip ofera atat confortul prin faptul ca nu mai este necesara actionarea fizica pentru deschiderea, respective inchiderea usii. ne putem da seama ce avantaj se poate oferii persoanelor cu dizabilitati, care sunt astfel scutite de un efort considerabil.

Daca ne refreim la cea de-a doua parte a proiectului si anume interfonul, acesta confera o metoda exrem de efecienta pentru a permitelor persoanelor ce nu au fara acces, in principiu celor care nu sunt locatari (vizitatorilor),  sa intre in bloc.

1.2.Securitate

In acest domeniu al securitatii lucrurile sunt la fel de clare, deoarece un sistem care nu permite accesul persoanelor din exterior previne invatia persoanelor straine sau nadorite.

De asemenea sistemul automat al usii este mult mai usor de accesat de persoanele cu acces permanent(locatarii), iar dupa inchiderea usii aceasta se blocheaza automat, fara sa ne facem griji daca am inchis sau nu usa cu cheia sau alte metode invechite.

1.3.Implementari similare.

Proiectul nostru este gandit pentru un complex de apartamente, insa acest concept automatic se poate implementa cu adaptari in functie de nevoi in diferite domenii.

Un prim domeniu implementabil pentru acest sistem ar fi in cazul usilor de intrare in camere, interfonul fiind inlocuit cu o cartela de acces, amprenta sau orice alta metoda moderna de acces. Utilitatiile si securitatea fiind de semenea sporite. Bancomatele inchise pot beneficia si ele de un astfel de sistem pentru a asigura clientiilor securitate sporita. In acest caz m-am gandit la cardurile bancare, care ar putea avea integrate un sistem de tipul cartelelor de acces, astfel sa nu poti intra la bancomat fara cardul bancar.

Un alt sistem care ar fi excelent de implementat este accesul animalelor de companie. Cu o mini-usa automata si un senzor de prezenta putem oferii o confortul uneii casute izolate in care frigul nu o sa mai patrunda pentru cainele nostru.

- Diagrama de stare.

3.Schema logica.

ÎNCHIDERE UȘA

DA

DESCHIDERE UȘA

ASTEPTARE INTRARE

ÎNCHIDERE FĂRĂ ERORI

BLOCARE UȘA

STOP

DA

NU

AFIȘARE MESAJ

“NU RĂSPUNDE”

PE LCD

NU

AȘTEPTARE

REAPELARE

RE

APELARE

LA TIMP

START

INTRODUCERE COD CU AFIȘARE ÎN TIMP REAL PE LCD

APĂSARE BUTON

VALIDARE

ȘI

TRANSMITERE

VALIDAR

E

COD

TRANSMITERE SEMNAL SPRE

APARTAMENT

AFIȘARE MESAJ EROARE

NU

DA

A

Ș

TEPTARE RĂSPUNS

PRIMIRE RĂSPUNS

DA

PERMITERE

ACCES

DA

AFI

Ș

ARE MESAJ

“FĂRĂ ACCES”

NU

NU

4.Selectie componente. Mod de lucru componente.

Selectie componente

Componente montaj fizic:

- Material lemnos

- Motor DC

- Roti dintate

- Roata de tip scripete

- Mini-curea de transmisie

Componente automatizare:

- Arduino MEGA 2560 R3 (ATmega2560 + ATmega16u2)

- Punte H l298

- Senzor PIR

- LCD 1602 cu Interfata I2C si iluminare de fundal Albastru

- Modul Tastatură

- Butoane Push cu revenire

- Conectori de tip mama-tata/mama-mama/tata-tata

Componenete ansamblare:

- Pistol de lipit

- Letcon

- Fierastrau circular

Plus alte componente marunte…

Mod de lucru componente

- Arduino MEGA 2560 R3 Port Mapping: Arduino Mega2560

### Caracteristici tehnice:

- Arduino MEGA 2560 R3 (ATmega2560 + ATmega16u2)

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC

- Tensiune de functionare: 5V;

- Tensiune de alimentare Jack: 7V - 12V;

- Pini I/O: 54;

- Pini PWM: 15 (din cei de I/O);

- Pini analogici: 16;

- 4 x UART;

- Memorie flash: 256KB, din care 8KB ocupati de bootloader;

- Frecventa de functionare: 16MHz.

- Dimensiuni: 5.3cm x 10cm.

Pin	Port Mapping

0	PORTE 0 		PORTE=0x01

1	PORTE 1 		PORTE=0x02

2	PORTE 4 		PORTE=0x04

3	PORTE 5 		PORTE=0X08

4	PORTG 5		PORTG=0X20

5	PORTE 3		PORTE=0X08

6	PORTH 3		PORTH=0X08

7	PORTH 4		PORTH=0X10

8	PORTH 5		PORTH=0X20

9	PORTH 6		PORTH=0X40

10	PORTB 4		PORTB=0X10

11	PORTB 5		PORTB=0X20

12	PORTB 6		PORTB=0X40

13	PORTB 7		PORTB=0X80

14	PORTJ 1		PORTJ=0X02

15	PORTJ 0		PORTJ=0X01

16	PORTH 1		PORTH=0X02

17	PORTH 0		PORTH=0X01

18	PORTD 3		PORTD=0X08

19	PORTD 2		PORTD=0X04

20	PORTD 1		PORTD=0X02

21	PORTD 0		PORTD=0X01

22	PORTA 0		PORTA=0X01

23	PORTA 1		PORTA=0X02

24	PORTA 2		PORTA=0X04

25	PORTA 3		PORTA=0X08

26	PORTA 4		PORTA=0X10

27	PORTA 5		PORTA=0X20

28	PORTA 6		PORTA=0X40

29	PORTA 7		PORTA=0X80

30	PORTC 7		PORTC=0X80

31	PORTC 6		PORTC=0X40

32	PORTC 5		PORTC=0X20

33	PORTC 4		PORTC=0X10

34	PORTC 3		PORTC=0X08

35	PORTC 2		PORTC=0X04

36	PORTC 1		PORTC=0X02

37	PORTC 0		PORTC=0X01

38	PORTD 7		PORTD=0X80

39	PORTG 2		PORTG=0X04

40	PORTG 1		PORTG=0X02

41	PORTG 0		PORTG=0X01

42	PORTL 7		PORTL=0X80

43	PORTL 6		PORTL=0X40

44	PORTL 5		PORTL=0X20

45	PORTL 4		PORTL=0X10

46	PORTL 3		PORTL=0X08

47	PORTL 2		PORTL=0X04

48	PORTL 1		PORTL=0X02

49	PORTL 0		PORTL=0X01

50	PORTB 3		PORTB=0X08

51	PORTB 2		PORTB=0X04

52	PORTB 1		PORTB=0X02

53	PORTB 0		PORTB=0X01

A0	PORTF 0		PORTF=0X01

A1	PORTF 1		PORTF=0X02

A2	PORTF 2		PORTF=0X03

A3	PORTF 3		PORTF=0X04

A4	PORTF 4		PORTF=0X10

A5	PORTF 5		PORTF=0X20

A6	PORTF 6		PORTF=0X30

A7	PORTF 7		PORTF=0X40

- Tastatura

Caracteristici tehnice:

  - Contact rating:20mA,24VDC

  - Contact resistance:200 ohm max

  - Life:1,000,000 cycles per key

  - Operating Temperature: -20 to +60

  - Storage Temperature: -40 to +65

Conectare cu microcontroler:

- Motor DC

### Caracteristici tehnice:

- Tensiune de functionare:

  - In functie de tensiunea de alimentare se poate controla viteza motorului

- In functie de modul de alimentare se poate controla sensul de rotatie al motorului

- Punte H L298n

- LCD

LCD-ul poate sa afiseza 32  caractere pe 2 randuri .

Specificatii:

Controller: HD44780

Dimensiuni: 80mm x 36mm

Culoare caractere: galben

Culoare background: albastru

DataSheet: http://www.sparkfun.com/datasheets/LCD/GDM1602K-Extended.pdf

https://www.sparkfun.com/datasheets/LCD/GDM1602K.pdf

- LCD 1602 cu Interfata I2C

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA

Caracteristici tehinice:

- 5x8 dots

- Built-in controller (S6A0069 or equivalent)

- +5V power supply

- 1/16 duty cycle

- LED Backlight

5.Arhitectura HardWare

6.Implementare SoftWare

6.1.Cod Arduino.

#include <Keypad.h>

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); //initializare LCD

#define pass_lenght 6 //dimensiunea parolei(ultimul caracter este null)

#define nr_ap 4 //numarul total al apartamentelor

#define timp_raspuns 2250 // echivalentul a 9 secunde

int PWM = 60;

char password[pass_lenght]; //sirul ce va fi format de la tastatura

char* pass_ap[nr_ap] = { "12345", "54321", "13579", "02468"}; //parolele pentru apartamente

int contor_pass; // folosit pentru numararea apasarii tastelor

int apelari_totale;

int apelari_gresite;

int apelari_incomplete;

int apelari_corecte[4];

int raspunsuri[4];

int fara_raspuns[4];

void setup() {

DDRH = 0x60; //butoane oprire deschidere & inchidere

DDRB |= 0x70; //punte H

DDRJ &= ~0X02; //PIR

DDRC |= 0x0F; //LED apartament 1

DDRC |= 0xF0; //Buton apartament 1

init_timer1();

init_PWM_timer2();

Serial.begin(9600);

lcd.begin();

lcd.setCursor(3, 0);

lcd.print("Buna Ziua!");

lcd.setCursor(4, 1);

lcd.print("Parola:");

}

const byte ROWS = 4;

const byte COLS = 3;

char hexaKeys[ROWS][COLS] = {

{'1', '2', '3'},

{'4', '5', '6'},

{'7', '8', '9'},

{'*', '0', '#'}

};

byte rowPins[ROWS] = {22, 23, 24, 25};//connect to the row pinouts of the keypad

byte colPins[COLS] = {26, 27, 28};//connect to the column pinouts of the keypad

Keypad customKeypad = Keypad(makeKeymap(hexaKeys), rowPins, colPins, ROWS, COLS);//initialize an instance of class NewKeypad

void init_timer1()

{

cli();

TCCR1A = 0;

TCCR1B = 0;

TCCR1B = (1 << CS10);

sei();

}

void init_PWM_timer2()

{

cli();

TCCR2A = 0;

TCCR2B = 0;

TCCR2A = _BV(COM2A0) | _BV(COM2B1) | _BV(WGM20);

TCCR2B = _BV(WGM22) | _BV(CS22);

sei();

}

void Asteptare() { // timpul cat usa v-a sta deschisa

int over = 0;

TCNT1 = 0;

while (over <= 2250) {

if (TCNT1 >= 64000) {

TCNT1 = 0;

over++;

}

}

}

int Asteptare_Raspuns(bool stare_btn, int contor_ap) { // timpul in care se poate primi rspuns de la apartament

int over = 0;

TCNT1 = 0;

Serial.print("b=");

Serial.println(stare_btn);

while ((over <= timp_raspuns) and stare_btn == 0) {

if (TCNT1 >= 64000) {

TCNT1 = 0;

over++;

}

stare_btn = PINC & 0x10;

if (contor_ap + 1 == 1)

stare_btn = PINC & 0x10;

if (contor_ap + 1 == 2)

stare_btn = PINC & 0x20;

if (contor_ap + 1 == 3)

stare_btn = PINC & 0x40;

if (contor_ap + 1 == 4)

stare_btn = PINC & 0x80;

}

return over;

}

int i = 0;

void Deschidere(int PWM) {

PORTB = 0X00;

PORTH = 0X00;

while (!(PINH & 0x40)) {

OCR2A = PWM;

PORTB |= 0X40;

}

PORTB = 0X00;

PORTH = 0X00;

}

void Inchidere(int PWM) {

while (!(PINH & 0x20)) {

if (PINJ & 0X02) {

PORTH |= 0X10;

Deschidere(PWM);

Asteptare();

Inchidere(PWM);

}

else {

OCR2A = PWM;

PORTB |= 0X20;

}

}

PORTB = 0X00;

PORTH = 0X00;

}

void Actionare_Deschidere() {

lcd.clear();

lcd.setCursor(4, 0);

lcd.print("Deschis");

lcd.setCursor(2, 1);

lcd.print("Puteti intra");

Deschidere(PWM);

Asteptare();

Inchidere(PWM);

}

void Nu_Raspunde() {

lcd.clear();

lcd.setCursor(2, 0);

lcd.print("Nu Raspunde");

lcd.setCursor(2, 1);

lcd.print("Reincercati");

}

int aux = 0; // folosit pentru a verificarea corectitudinii parolei

int contor_ap;

int ok = 0; // folosit pentru verificarea apasarii tastaturii

void Rulare() { // timpul cat usa v-a sta deschisa

bool stare_btn;

int over = 0;

TCNT1 = 0;

while (over <= 2250) {

if (TCNT1 >= 64000) {

TCNT1 = 0;

over++;

char customKey = customKeypad.getKey();

if (customKey) {

ok=1;

password[contor_pass] = customKey;

lcd.clear();

lcd.setCursor(1, 0);

lcd.print("Parola:");

lcd.setCursor(contor_pass, 1);

lcd.print(password[contor_pass]);

contor_pass++;

if (contor_pass == pass_lenght - 1) {

ok=0;

for (contor_ap = 0; contor_ap < nr_ap; contor_ap++) {

if (!(strcmp(password, pass_ap[contor_ap]))) {

aux = 1;

break;

}

}

if (aux == 0) {

Inchidere(PWM);

lcd.clear();

lcd.setCursor(1, 0);

lcd.print("Parola gresita");

lcd.setCursor(2, 1);

lcd.print("Reincercati");

Serial.println("Parola gresita");

over = 0; //resetam contorul pentru ca timpul alocat tastarii sa se reseteze

apelari_gresite++;

}

else {

lcd.clear();

lcd.print("Parola corecta:");

lcd.println(contor_ap + 1);

lcd.setCursor(3, 1);

lcd.print("Asteptati");

Serial.print("Parola corecta pentru apartamentul: ");

Serial.println(contor_ap + 1);

apelari_corecte[contor_ap]++;

if (contor_ap + 1 == 1) {

stare_btn = PINC & 0x10;

PORTC |= 0x01;

if (Asteptare_Raspuns(stare_btn, contor_ap) < timp_raspuns) {

raspunsuri[contor_ap]++;

Actionare_Deschidere();

PORTC &= ~ 0x01;

break;

}

else {

fara_raspuns[contor_ap]++;

Nu_Raspunde();

PORTC &= ~ 0x01;

over = 0; //resetam contorul pentru ca timpul alocat tastarii sa se reseteze

}

}

if (contor_ap + 1 == 2) {

stare_btn = PINC & 0x20;

PORTC |= 0x02;

if (Asteptare_Raspuns(stare_btn, contor_ap) < timp_raspuns) {

raspunsuri[contor_ap]++;

Actionare_Deschidere();

PORTC &= ~ 0x02;

break;

}

else {

fara_raspuns[contor_ap]++;

Nu_Raspunde();

over = 0; //resetam contorul pentru ca timpul alocat tastarii sa se reseteze

PORTC &= ~ 0x02;

}

}

if (contor_ap + 1 == 3) {

stare_btn = PINC & 0x40;

PORTC |= 0x04;

if (Asteptare_Raspuns(stare_btn, contor_ap) < timp_raspuns) {

raspunsuri[contor_ap]++;

Actionare_Deschidere();

PORTC &= ~ 0x04;

break;

}

else {

fara_raspuns[contor_ap]++;

Nu_Raspunde();

over = 0; //resetam contorul pentru ca timpul alocat tastarii sa se reseteze

PORTC &= ~ 0x04;

}

}

if (contor_ap + 1 == 4) {

stare_btn = PINC & 0x80;

PORTC |= 0x08;

if (Asteptare_Raspuns(stare_btn, contor_ap) < timp_raspuns) {

raspunsuri[contor_ap]++;

Actionare_Deschidere();

PORTC &= ~ 0x08;

break;

}

else {

fara_raspuns[contor_ap]++;

Nu_Raspunde();

over = 0; //resetam contorul pentru ca timpul alocat tastarii sa se reseteze

PORTC &= ~ 0x08;

}

}

}

contor_pass = 0;

aux = 0;

}

}

}

}

aux = 0;

contor_pass = 0;

lcd.begin();

lcd.setCursor(3, 0);

lcd.print("Buna Ziua!");

lcd.setCursor(4, 1);

lcd.print("Parola:");

/*in cazul in care se doreste afisarea in Serial monitor a evidentei intrarilor

if(ok==1){

apelari_incomplete++;

}

ok=0;

Serial.print("Apelari gresite: ");

Serial.println(apelari_gresite);

Serial.println("");

Serial.print("Apelari incomplete: ");

Serial.println(apelari_incomplete);

Serial.println("");

for(int j=0;j<nr_ap;j++){

Serial.print("Apelari corecte pentru apartamentul ");

Serial.print(j+1);

Serial.println(" : ");

Serial.println(apelari_corecte[j]);

Serial.println();

Serial.print("Raspunsuri pentru apartamentul ");

Serial.print(j+1);

Serial.println(" : ");

Serial.println(raspunsuri[j]);

Serial.println();

Serial.print("Fara raspuns pentru apartamentul ");

Serial.print(j+1);

Serial.println(" : ");

Serial.println(fara_raspuns[j]);

Serial.println();

}

*/

}

void loop() {

Rulare();

}

void loop() {

Rulare();

}

6.2.Baza de date. (Task nefinalizat)

Din pacate echipa noastra si-a dat seama prea tarziu ca avem nevoie de un shield ethernet pentru a transmite datele din arduino in baza de date. Astfel nu am reusit sa finalizam taskul. Ce am realizat se poate vedea in continuarea documentatie.

6.2.1. Tabela “evidenta_apartament”.

In aceasta tabela se stocheaza, dupa cum se vede, numarul apartamentului(id_apartament), Numarul apelarilor corecte(apelari_corecte), numarul raspunsurilor(raspunsuri) si numarul apelarilor fara raspuns(fara_raspuns)

6.2.1.1. Codul php pentru afisarea tabelei.

<html>

<body>

<?php

mysql_connect("localhost","root","") or die ("Eroare conectare server");

mysql_select_db("camin9c") or die ("Eroare BD");

$query=mysql_query("select * from evidenta_apartament");

$nr=mysql_num_rows($query);

if($nr>0){

echo "<table border='2' bgcolor='silver'>";

echo "<tr>";

$coln=mysql_num_fields($query);

for($i=0;$i<$coln;$i++){

$var=mysql_field_name($query,$i);

echo "<th> $var </th>";

}

echo "</tr>";

$nr_val=0;

while($row=mysql_fetch_row($query)){

echo"<tr>";

foreach($row as $value){

echo"<td> $value </td>";

}

echo"</tr>";

}

echo"</table>";

}

else{

die ("nu exista inregistrari in tabela");

}

?>

</body>

</html>

6.2.2. Tabela “evidenta_intrari”.

6.2.1.1. Codul php pentru afisarea tabelei.

<html>

<body>

<?php

mysql_connect("localhost","root","") or die ("Eroare conectare server");

mysql_select_db("camin9c") or die ("Eroare BD");

$query=mysql_query("select * from evidenta_intrari");

$nr=mysql_num_rows($query);

if($nr>0){

echo "<table border='2' bgcolor='silver'>";

echo "<tr>";

$coln=mysql_num_fields($query);

for($i=0;$i<$coln;$i++){

$var=mysql_field_name($query,$i);

echo "<th> $var </th>";

}

echo "</tr>";

$nr_val=0;

while($row=mysql_fetch_row($query)){

echo"<tr>";

foreach($row as $value){

echo"<td> $value </td>";

}

echo"</tr>";

}

echo"</table>";

}

else{

die ("nu exista inregistrari in tabela");

}

?>

</body>

</html>

6.3. Prezenetarea in Serial Monitor a informatilor ce trebuie introduse in baza de date .